УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ

ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА В СИСТЕМЕ

ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

SL - 033

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 4577-004-13669319-2003

Сертификат № РОСС RU.АЯ27.В09652

Введение

Выбирая установку SL-033, вы получаете наиболее совершенный способ по

промывке системы охлаждения и замены охлаждающей жидкости. Установка SL-

033 рассчитана на обслуживание большинства существующих марок автомобилей

и обеспечивает практически полную замену старой охлаждающей жидкости на

новую. Соединение с системой охлаждения достигается через адаптеры.

ВАЖНО !!!

SL-033 рассчитана на применение

исключительно

стандартных автомобильных антифризов.

Эта инструкция содержит всю информацию необходимую для правильного и

успешного использования установки SL-033. Пожалуйста, удостоверьтесь, что весь

технический персонал, работающий на установке, изучил данную инструкцию!

Информация по безопасности и предупреждения

ОПАСНОСТЬ !!!

Выхлопные газы содержат Моноксид Углерода, вдыхание которого приводит к

летальному исходу.

Включайте двигатель только в хорошо вентилируемом помещении и с системой

отсоса выхлопных газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКИ SL-033

Технические характеристики:

Модель - SL-033;

Напряжение питания – 12 В постоянного тока;

Максимальный ток – 5 А

Питание – от электросети обслуживаемого автомобиля. Соединение осуществляется

электрическими проводами с «крокодилами» (красный – с плюсом аккумулятора

автомобиля, черный – с «массой»);

Объем внутреннего резервуара – 21 л (максимальная заливка – 20л);

Размеры установки – 800Х400Х320 mm

Вес установки –

Рабочая температура – от +10 до +50 гр.Цельсия

Основные функции установки:

Полная высококачественная замена старой охлаждающей жидкости на новую, без

завоздушивания системы,

Проверка системы охлаждения автомобиля на герметичность,

Проверка работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора,

Проверка работоспособности термостата,

Контроль давления в системе охлаждения двигателя.

Устройство:

1. Лицевая панель

2. Манометр

3. Отверстие для заливки антифриза в установку

4. Мерная линейка

5. Кнопка СЛИВ

6. Кнопка запуска процесса замены антифриза «ПУСК»

7. Кнопка «СТОП»

8. Подающий шланг установки

9. Сливной шланг

10. Универсальный адаптер

11. Адаптеры подключения к системам охлаждения автомобилей

12. Индикатор низкого уровня жидкости в установке

13. Индикатор процесса замены антифриза

14. Индикатор процесса слива остатков жидкости из емкости установки

15. Индикатор потока

16. Выключатель питания установки и провод подключения

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКИ.

1.1. ЕДИНСТВЕННЫМ санкционированным назначением установки, на которое

она рассчитана и на которое распространяются указанные ниже гарантийные

обязательства, является ее использование для замены антифриза в системе охлаждения

двигателя на обслуживаемых автомобилях в строгом соответствии с настоящей

инструкцией. Производитель и торгующая организация не несут ответственности за

работоспособность установки при ее несанкционированном использовании.

1.2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать в емкость установки любые

жидкости, кроме чистой воды и стандартных сертифицированных антифризов.

Температура, заливаемых в емкость установки жидкостей, не должна превышать +45

градусов Цельсия. В противном случае производитель не несет ответственности за

работоспособность и долговечность установки.

1.3. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ УСТАНОВКУ, ЕСЛИ ВЫ ЗАЛИЛИ В ЕМКОСТЬ

УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ!

1.4. К работе на установке допускается только персонал, знакомый с

устройством систем охлаждения двигателя. Производить работы следует на

площадках, имеющих противопожарные средства защиты.

1.5. В закрытых помещениях следует применять вытяжку или производить

работы в хорошо проветриваемом помещении.

1.6. Производитель рекомендует:

- размещать установку на ровной твердой горизонтальной поверхности,

- не оставлять установку надолго под открытыми лучами солнца,

1.7. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ

УСТАНОВКИ И АДАПТЕРОВ НА ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВО

ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ!

1.8. В процессе эксплуатации установки следует соблюдать следующие общие

Рекомендации.

Рекомендуется использование перчаток во избежание контактов кожи и

АНТИФРИЗА. Избегать контакта с глазами. Не принимать жидкости внутрь.

- Помните, что в процессе замены антифриза двигатель работает и поэтому во

избежание ожогов вы должны избегать контакта с его горячими частями,

- Убедитесь, что автомобиль стоит на ручном тормозе, т.к. он может начать

двигаться вследствие работы двигателя,

- Держите емкость установки закрытой, не допускайте попадания в нее

посторонних предметов и жидкостей.

- Стравите давление в установке после окончания работы или при

отсоединении различных шлангов или соединений. Используйте технические салфетки

при разъединении соединений для предотвращения разлива жидкости,

- Перед началом работы убедитесь, что бы в баке автомобиля было достаточно

топлива и что бы количество охлаждающей жидкости и масла было на

соответствующем уровне,

- Рекомендуется хранить установку в сухом месте.

Прежде, чем начать работать

Первое обслуживание

ВНИМАНИЕ !!!

Эта установка была проверена с использованием

антифриза ТОСОЛ –А40 и готова к работе после проведения

ниже перечисленных операций.

Мерная линейка резервуара показывает лишь примерный объем,

поэтому при заливке в резервуар жидкостей пользуйтесь

специально поверенными мерными емкостями!

1.Проверьте шланги, кабели и все внешние компоненты на предмет повреждений.

2.Присоедините «крокодилы» кабеля установки к аккумуляторной батарее: красный к

плюсовой клемме батареи, черный – на «массу».

3.Заполните резервуар чистой водой в количестве минимум 5л.

4.Включите боковой тумблер питания.

5.Вставьте подающий шланг установки в горловину резервуара и поверните кран на

шланге в положение «Открыто» (параллельно шлангу).

6. Нажмите кнопку «Пуск» и дайте установке поработать пока не выйдет весь воздух

и не появится поток жидкости из подающего шланга без содержания пузырьков

воздуха. Поверните кран на шланге в положение «Закрыто». Достигнув давления 1,2

бар (следите за давлением по манометру) установка автоматически отключится.

Подождите 20-30 секунд_______. Если не произойдет падения давления и установка не

включится повторно, значит, соединения в установке герметичны.

7.Нажмите кнопку «Стоп». Медленно откройте кран и стравите давление из системы

установки. При достижении давления 0 бар, закройте кран шланга, предотвратив

попадание воздуха в подающий шланг.

8.Теперь установка готова к работе.

ВНИМАНИЕ !!!

Эти процедуры должны быть проделаны

при запуске установки в эксплуатацию

или в любое время, если резервуар установки был полностью

осушен.

ПРОЦЕСС ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Проверьте температуру двигателя перед началом работы. Если необходимо,

двигатель необходимо охладить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система охлаждения может сохранять высокое

остаточное давление. Принимайте чрезвычайные меры предосторожности перед

открытием крышки радиатора и разъединением патрубков.

2.Медленно и осторожно, соблюдая меры безопасности, откройте крышку радиатора.

3.Отсоедините верхний патрубок радиатора, установите адаптеры подходящего

размера на радиатор и отсоединенный патрубок. Затяните хомуты шлангов.

4.Соедините подсоединенные адаптеры через «Универсальный адаптер» (см. рис.).

Подсоедините к «Универсальному адаптеру» подающий шланг установки и сливной

шланг (см. рис.).

ВНИМАНИЕ! СЛИВНОЙ ШЛАНГ ДОЛЖЕН ВСЕГДА БЫТЬ

ПОДКЛЮЧЕН К АДАПТЕРУ СО СТОРОНЫ ТЕРМОСТАТА (термостат может

быть расположен как в верхней части двигателя, так и в нижней, в зависимости от

конструкции двигателя)! КРАН НА «УНИВЕРСАЛЬНОМ АДАПТЕРЕ» ДОЛЖЕН

НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ – ОТКРЫТО, А КРАНЫ НА ПОДАЮЩЕМ И

СЛИВНОМ ШЛАНГАХ – ЗАКРЫТО! Убедитесь, что топливный бак автомобиля

заполнен как минимум на 1/8.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Удостоверьтесь, что установка и двигатель автомобиля не работают перед

подключением к системе охлаждения.

Горячий антифриз может брызнуть во время разъединения патрубков.

Всегда надевайте защитные очки.

Носите защитные перчатки из химически стойкой резины.

Оборачивайте техническими салфетками соединения и адаптеры во время

разъединения.

Избегайте открытого огня, искр, горячих частей двигателя и всего, что может

вызвать возгорания огнеопасных жидкостей.

5.Соедините «крокодилы» кабеля установки с аккумуляторной батареей: красный с

положительной клеммой (+), черный на «массу».

6.Вставьте сливной шланг в резервуар для слива отработанной жидкости.

7.Проверьте, чтобы резервуар установки содержал достаточное количество чистой

воды (около 20 литров).

8.Включите боковой тумблер питания

9.Откройте кран на подающем шланге установки. Нажмите кнопку СЛИВ и

удерживайте ее, пока уровень антифриза не подымится до середины заливной

горловины радиатора. Затем отпустите кнопку СЛИВ для остановки процесса.

Осторожно установите крышку радиатора обратно.

10. Пережмите зажимом шланг к расширительному бачку автомобиля.

11. Кратковременно нажмите кнопку ПУСК. Установка начнет работать.

Достигнув давления 1,2 бар, установка автоматически остановится. КРАН

ПОДАЮЩЕГО ШЛАНГА УСТАНОВКИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В

ПОЛОЖЕНИИ – ОТКРЫТО!

12. Подождите 30 секунд и убедитесь, что в системе охлаждения двигателя, в

местах подсоединения адаптеров нет течи и давление не падает. Нажмите кнопку

СТОП.

13. Снимите зажим со шланга расширительного бачка. Давление в системе

начнет падать. Падение давления должно остановиться на уровне значения

срабатывания перепускного клапана радиатора (значение давления срабатывания

клапана указано на пробке радиатора). НЕ ПРОВОДИТЕ ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМЕНЫ АНТИФРИЗА, ЕСЛИ СИСТЕМА

ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ИМЕЕТ УТЕЧКИ, ДО УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ!

14. Убедившись, что система охлаждения двигателя не имеет утечек жидкости,

пережмите вновь зажимом шлангидущий от радиатора к расширительному бачку и

запустите двигатель. ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ,

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРАН НА «УНИВЕРСАЛЬНОМ АДАПТЕРЕ» НАХОДИТСЯ

В ПОЛОЖЕНИИ – ОТКРЫТО!

15. Дождитесь прогрева двигателя до рабочей температуры и убедитесь, что

кран отопителя салона автомобиля находится в положении – ВКЛЮЧЕНО. В процессе

прогрева, давление в системе охлаждения автомобиля можно контролировать по

манометру установки.

16. При работающем на холостом ходу двигателе: а) кран на «Универсальном

адаптере» переведите в положение – ЗАКРЫТО, б) кран на сливном шланге в

положение – ОТКРЫТО, в) нажмите кнопку ПУСК установки. Начнется процесс

замены старой жидкости чистой водой. В процессе обслуживания давление будет

колебаться от 1,2 бар до 0,7 бар и насос установки будет работать прерывисто.

Продолжайте обслуживание, пока чистая вода не закончится или из сливного шланга не

потечет чистая жидкость.

17. Нажмите кнопку СТОП, остановив процесс замены, и выключите двигатель

автомобиля. Убедившись, что давление в системе охлаждения упало до 0 бар,

переведите кран сливного шланга в положение – ЗАКРЫТО.

ВНИМАНИЕ! Когда жидкость в резервуаре установки закончится, загорится

индикатор и сработает сигнал «низкого уровня», установка автоматически отключится.

Чтобы остановить звуковой сигнал режима «Низкий уровень» нажмите кнопку СТОП.

Если сработал режим «Низкий уровень», значит в емкости установки ПОЛНОСТЬ

отсутствует жидкость! В это время необходимо заглушить двигатель автомобиля и

закончить процесс замены жидкости. В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ, НЕ

ЗАБЫВАЙТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

ЖИДКОСТИ ПО ИНДИКАТОРУ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЯ! НЕ

ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ!

18. Убедитесь, что манометр установки показывает нулевое давление.

Осторожно снимите крышку радиатора. С помощью резиновой «груши», удалите из

радиатора некоторое количество воды. Это необходимо для того, что бы добавить в

радиатор специальную жидкость для промывки системы охлаждения (например,

производства фирм «WYNN’S», «HI-GEAR» или другой сертифицированной для этого

жидкости).

19. Залив промывочную жидкость, закройте крышку радиатора. Убедитесь, что

кран «Универсального адаптера» ОТКРЫТ, а кран сливного шланга ЗАКРЫТ.

Запустите двигатель автомобиля и дайте ему прогреться до рабочей температуры,

чтобы открылся термостат. После этого двигатель должен поработать еще как минимум

10-15 минут до начала замены жидкости. В процессе промывки 3-4 раза

кратковременно увеличьте обороты двигателя до 1500-2000 об/мин.

20. Начните процесс замещения жидкости, в системе охлаждения, чистой водой

повторив действия пункта 16. ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НЕОБХОДИМО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 2-х ОБЪЕМОВ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ

ОХЛАЖДЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ! Чтобы не останавливать работу установки по

замене, можно доливать чистую воду в резервуар установки прямо в процессе замены

жидкости.

21. Убедившись, что из сливного шланга течет чистая вода, дождитесь

срабатывания сигнала «Низкий уровень» и отключения установки.

22. Заглушите двигатель автомобиля и закройте кран сливного шланга.

23. Залейте в резервуар установки 1,5 объема заполнения системы охлаждения

ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Повторите процесс замены согласно пункту 16.

Дождитесь срабатывания сигнала «Низкий уровень» и отключения установки. Затем

повторите действия пункта 22.

24. Залейте в резервуар установки концентрированный антифриз, в объеме

РЕКОМЕНДОВАННОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОНЦЕНРАТА АНТИФРИЗА.

25. Начните процесс замены руководствуясь пунктами 16 и 17. Используйте

таблицу разведения концентрата, указанную производителем антифриза на упаковке.

Т.е. если вы хотите установить температуру замерзания антифриза в пределах –45

градусов (и производитель для этого рекомендует развести концентрат

дистиллированной водой в соотношении 50:50) и объем системы охлаждения

автомобиля равен 10 литрам – вам нужно залить в систему охлаждения двигателя не

менее 5 литров. При использовании концентрата, установка будет работать

непрерывно создавая давление 1,0-1,2 бар. Такой режим замены позволяет

использовать концентрат практически точно по таблице. УЧТИТЕ! ЕСЛИ ВЫ

ВМЕСТО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО АНТИФРИЗА ПРИМЕНЯЕТЕ УЖЕ

РАЗВЕДЕННЫЙ: ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ АНТИФРИЗ,

РАЗВЕДЕННЫЙ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ В СООТНОШЕНИИ 2:1, Т.Е. 2

ОБЪЕМА КОНЦЕНТРАТА И 1 ОБЪЕМ ВОДЫ. ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ

РАЗВЕДЕННОГО АНТИФРИЗА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ

НЕ МЕНЕЕ 1,5 ОБЪЕМА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ТАКОЙ

ЖЕ ОБЪЕМ БУДЕТ НУЖЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

АНТИФРИЗОВ типа ТОСОЛ, ЛЕНА! При использовании заранее разведенного

антифриза установка будет работать в обычном прерывистом режиме.

26. По окончании замены обязательно проверти температуру замерзания

антифриза предназначенным для этого прибором (в комплект установки не входит).

Если показания прибора вас не удовлетворили, продолжайте замену антифриза,

добавляя небольшими порциями концентрат антифриза в систему охлаждения

автомобиля, нажатием кнопок ПУСК и СТОП, пока не добьетесь необходимых

результатов. ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КНОПКУ «СЛИВ», НА

ПОДСОЕДИНЕННОЙ К АВТОМОБИЛЮ УСТАНОВКЕ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ

ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,4

БАР! ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ

РАДИАТОРА АВТОМОБИЛЯ!

27. Очистите расширительный бачок, промойте его чистой водой и заполните до

необходимой метки разведенным антифризом.

28. Оставшийся в установке концентрат, можно удалить из резервуара через

подающий шланг нажав кнопку СЛИВ. Удаленный из резервуара установки концентрат

антифриза годен для дальнейшего применения.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ В

ПРОЦЕССЕ ЗАМЕНЫ

1.Процесс замены антифриза протекает очень медленно, температура двигателя

начинает повышаться выше нормы – вы неправильно подсоединили подающий и

сливной шланги.

2.Процесс замены разведенного антифриза протекает очень быстро, насос

установки практически не останавливается в процессе замены и давление не

повышается до 1,2 бар – неисправен термостат в системе охлаждения двигателя, он

всегда находится в открытом положении.

3. Процесс замены антифриза не происходит, давление на уровне 1,2 бар, насос

установки не включается, температура двигателя повышается выше нормы –

неисправен термостат в системе охлаждения двигателя, он всегда находится в закрытом

положении.

4. В процессе замены используется концентрат антифриза, но установка

работает прерывисто как при использовании разведенного антифриза. Это возможно

при использовании некоторых видов концентратов и не является неисправностью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-033 составляет 18 месяцев с

момента продажи. Гарантийный срок эксплуатации резиновых уплотнений в

быстроразъемных соединениях составляет 3 месяца. Гарантийные обязательства

производителя прекращают свое действие в случае нарушения Покупателем правил

эксплуатации и хранения установки, указанных в пунктах данного руководства и

гарантийного талона.

Без предъявления гарантийного талона – гарантийное обслуживание и ремонт не

производится.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не

ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийному

обязательству не подлежит.

Установка SL-033М - № _______________________________

Дата изготовления: _______________

Дата продажи: ___________________

Наименование продавца  _______________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

М.П.